沼津市道路の位置の指定基準

平成17年４月28日 都市計画部長決裁

改正 平成23年２月８日

（趣旨）

第１条 この基準は、建築基準法（昭和25年法律第 201号。以下｢法｣という。）第42条第１項第５号の規定に基づく道路の位置の指定について、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下｢令｣という｡）第 144条の４に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（配置計画等）

第２条 位置の指定を受けようとする道路（以下「指定道路」という。）は、土地利用、交通等の現況等を十分考慮して配置しなければならない。

（指定道路の地目等）

第３条 指定道路の土地は、当該用途に供する土地の範囲を明確にするために分筆するとともに、当該土地の地目を公衆用道路とするものとする。

（指定道路の接続等）

第４条 指定道路は、その両端を法第42条に規定する道路（以下「道路」という。）に接続しなければならない。（別記第１図①） ただし、やむを得ない場合は、袋路状道路（その一端のみが他の道路と接続したものをいう。以下同じ。）とすることが出来る。（別記第１図②、③） ２ 前項の規定により、法第42条第２項に規定する幅員４メートル未満の道（以下「２項道路」という。）に接続するときは、同項の規定により道路としてみなされた後退部分を分筆し、公衆用道路に地目変更しなければならない。（別記第２図）

（指定道路の幅員）

第５条 指定道路は、別記第３図に示す指定幅員をもって指定するものとする。

（指定道路の車道幅員）

第６条 指定道路の車道幅員は、４メートル以上確保されなければならない。（別記第３図） ２ Ｕ型側溝で覆蓋のないもの及び日本工業規格JIS－A5372落ちふた式Ｕ形側溝（３種）相当の性能を有しないものは、車道幅員に含めない。 ３ 両端が他の道路に接続する指定道路で区間距離が、 100メートルを超えるものにあっては、車道幅員を５メートル以上としなければならない。（別記第１図①） ４ 袋路状の指定道路で、その延長が70メートルを超えるものにあっては、車道幅員を６メートル以上としなければならない。（別記第１図②(ﾎ)） ５ 車道幅員は、原則として、同一とする。

（指定道路の延長）

第７条 指定道路の延長は、指定道路の中心点を結んだ線の長さをいい、幅員が４メートル未満の部分は含めない。 ２ 指定道路が次の各号のいずれかに該当する河川等を横断するときは、当該横断部分の延長は指定道路の延長に含めないものとする。（別記第４図） ⑴ 河川法（昭和39年法律第 167号）第３条第1項に規定する河川及び同法第 100条に規定する準用河川 ⑵ 沼津市普通河川条例（昭和46年条例第16号）第２条第1項に規定する普通河川

⑶ 国有財産法（昭和23年法律第73号）第３条第２項第２号に規定する公共用財産のうち水路敷、堤敷等

（転回広場）

第８条 令第 144条の４第１項第１号に規定する転回広場の位置及び形状は、別記第５図に示すところによるもの又はこれらを包含し、かつ、有効に機能すると認められるものでなければならない。

２ 第４条の規定により指定道路が接続する道路（以下「取付道路」という。）が幅員６メートル未満の袋路状道路の場合にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を指定道路の延長に加算し（別記第1図②(ﾛ)）、35メートルを超える場合は、前項に規定する転回広場を設けなければならない。（別記第1図②(ﾆ)）

３ 前条第２項に規定する河川等を指定道路が横断するときは、この横断部分の延長を指定道路の延長に加算し、第１項に規定する転回広場を設けなければならない。

４ 袋路状道路でないもの又は幅員が６メートル以上の袋路状道路に接続する車道幅員が５メートル以上６メートル未満の指定道路で、中間に転回広場の設置が必要な場合において、市長が周囲の状況により避難及び通行に安全上支障がないと認めたときは、その転回広場の数を１つ減ずることができる。

（すみ切り等）

第９条 既存の建築物等により、令 144条の４第１項第２号に規定するすみ切りを両側に設ける（別記第６図①）ことが著しく困難であり、市長がやむを得ないと認めたときは、次に掲げる隅切りとすることができる。 ⑴ 片側すみ切り 別記第６図②に示すところによるすみ切り ⑵ 変則すみ切り 別記第６図③に示すところによるすみ切り ２ 指定道路と他の道路若しくは指定道路相互が交差し、若しくは接続し、又は指定道路の屈曲により生ずる内角が60度未満のときは、原則として、底辺の長さが３メートル以上の二等辺三角形となる別記第６図④に示すすみ切りを設けなければならない。 ３ 指定道路と取付道路との接続部分に歩道があり、車道と歩道との間に段差、縁石ブロック等があるときは、歩道の切下げ等適切な措置を講じなければならない。この場合において、接続する形状は別記第６図⑤とする。

（勾配）

第10条 指定道路の縦断勾配は､９パーセント以下とする。 ２ 指定道路が他の道路に接続する部分及び指定道路が相互に交差する部分の延長６メートルの縦断勾配は 2.5パーセント以下とする。（別記第７図） ただし、交差角が60度未満となる場合にあっては、隅角部が急勾配とならない距離まで延長したものとする。 ３ 前２項に規定する縦断勾配とすることができない場合には、特定行政庁と協議するものとする。 ４ 指定道路の横断勾配は、原則として２パーセント以下とする。

（舗装等）

第11条 指定道路の路面は、アスファルト舗装その他これらに類する舗装をするものとする。 ２ 指定道路の縦断勾配がやむを得ず９パーセントを超える部分には、次に掲げる安全措置を講じなければならない。 ⑴ コンクリート又はアスファルトによる滑り止め舗装 ⑵ 適当な位置にコンクリート製の横断側溝（蓋を格子蓋としたもの）の設置

（道路の位置の表示及び排水施設） 第12条 指定道路の位置の指定又はその位置の変更をしようとするときは、沼津市建築基準法施行細則（平成６年沼津市規則第３号）第15条の規定により、側溝、街渠その他の永久構造物により道路の位置を表示しなければならない。

２ 指定道路の側溝は、両側に設けることを原則とし、Ｕ字溝にあってはその内法寸法が24センチメートル以上、Ｌ字溝にあっては幅45センチメートル以上のコンクリート製で、開発区域内の下水及び雨水を有効かつ適切に排水できるように設置するとともに、流末は、公共排水路等に接続するものとする。

３ 側溝は、コンクリート製とし、２次製品を使用したときは、仕様書等を提出するものとする。（別記第８図）

４ Ｕ形側溝には10メートル以内ごとにグレーチング蓋を設置し、Ｌ形側溝には側溝の起終点及び20メートル以内ごとに集水桝を設置するものとする。 ５ 指定道路内に設置するグレーチング蓋は、内蓋式とし、Ｔ－14（道路構造令（昭和45年政令第 320号）、Ｔ荷重）以上の強度を有するものとする。

（指定道路内の通行） 第13条 指定道路内は、通行に支障のないようにしなければならない。なお、通行に支障がある場合には、指定は行われないものとする。 （安全施設） 第14条 指定道路において、水路、がけ等により通行上危険を伴うおそれのある箇所又は落石等により当該道路の構造に損傷を与えるおそれのある箇所があるときは、ガードレール、柵、擁壁等の適切な防護施設を設けなければならない。 ２ 前項の防護施設に係る土地は、指定幅員に含むことができる。

（電柱電話柱の設置） 第15条 電柱、電話柱及びその支柱等は、原則として道路敷地以外に設置すること。 （維持管理等）

第16条 指定道路の所有者又は管理者は、指定道路の維持管理に努めなければならない。 ２ 開発区域内に取付道路以外の２項道路の後退部分があるときは、その後退部分を分筆し、地目を公衆用道路にするよう努めなければならない。 （権利者の承諾等） 第17条 道路の位置の指定を受けようとする者は、次に掲げる権利者等の承諾を得るものとする。 ⑴ 指定道路となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者（以下「土地の権利者」という。） ⑵ 既指定道路の土地の所有者（既指定道路に指定道路を接続するときに限る。） ⑶ 第４条第２項の規定に該当する後退部分の土地の権利者（該当する土地があるときに限る。） ⑷ 開発区域内の指定道路以外の土地に設ける水路部分の土地の権利者（該当する土地があるときに限る。） ２ 前項第４号の規定に該当する場合には、原則として、その土地を分筆し、地目を用悪水路に変更するものとする。 ３ 道路の位置の指定を変更しようとする者は、次に掲げる権利者等の承諾を得るものとする。 ⑴ 変更しようとする既指定道路の土地の権利者 ⑵ 指定道路を延長し、又は幅員を広げる場合においては、次に掲げる者 ア 指定道路を延長する部分の土地の権利者 イ 指定道路の幅員を広げる部分の土地の権利者 ⑶ 既指定道路の土地の所有者（既指定道路に指定道路を接続するときに限る。） ⑷ 開発区域内の指定道路以外の土地に設ける水路部分の土地の権利者（該当する土地があるとき に限る。） ⑸ 指定道路の一部を廃止する場合においては、次に掲げる者（廃止する指定道路の部分に接する土地に接する土地が、法第43条第1項の規定又は同条第２項の規定に基づく静岡県建築基準条例（昭和48年３月23日条例第17号。以下「県条例」という。）の規定に抵触しないときは、廃止する指定道路の部分に接する土地の権利者及びこの接する土地にある建築物の所有者の承諾は不要とする。） ア 廃止する指定道路の部分に接する土地の権利者. イ 廃止する指定道路の部分に接する土地にある建築物の所有者 ４ 前項第４号の規定に該当する場合には、原則として、その土地を分筆し、地目を用悪水路に変更するものとする. ５ 道路の位置の指定を廃止しようとする者は、次に掲げる権利者等の承諾を得るものとする（廃止する指定道路に接する土地が、法第43条第1項の規定又は同条第２項の規定に基づく県条例の規定に抵触しないときは、廃止する指定道路に接する土地の権利者及びこの接する土地にある建築物の所有者の承諾は不要とする。）. ⑴ 廃止する指定道路の土地の権利者 ⑵ 廃止する指定道路に接する土地の所有者 ⑶ 廃止する指定道路に接する土地にある建築物の所有者. 付 則. この基準は、平成17年５月２日から施行する。. 付 則. この基準は、平成23年２月８日から施行する。.

別記第１図

幅員と延長

①　両端接続道路

法第42条に該当する道路

Ｗ

L

・延長(L)が100ｍ以下のとき

車道幅員(W)は４ｍ以上

・延長(L)が100ｍを超えるとき

車道幅員(W)は５ｍ以上

②　袋路状道路

（ロ）接続道路が幅員６ｍ未満の袋路状道路の場合

（イ）

Ｌ1+Ｌ2≦35ｍ

６ｍ＞Ｗ≧４ｍ

Ｌ2

Ｌ1

両端接続の道路又は

幅員６ｍ以上の袋路状道路

Ｌ≦35ｍ

両端接続の道路又は

幅員６ｍ以上の袋路状道路

・Ｌ≦100ｍのとき

Ｗ≧４ｍ

・Ｌ＞100ｍのとき

Ｗ≧５ｍ

Ｌ

ｍ

公園、広場などの自動車の転回に支障ないものに接続

（管理者の承諾が必要）

Ｗ

（ハ）

（ニ）延長（Ｌ）が35ｍを超える場合

６ｍ＞Ｗ≧４ｍ

Ｌ≦70ｍ

両端接続の道路又は幅員６ｍ以上の袋路状道路

国土交通省告示第1837号（指定基準第３）に

適合する転回広場の設置

Ｌ1≦35ｍ

Ｌ2≦35ｍ

法第42条に該当する道路

Ｌ＝任意

Ｗ≧６ｍ

（ホ）

③　既存袋路状道路（法第42条に該当する道路）の延長

延長は原則６ｍ以上の道路によるものとする｡

既存袋路状道路が法第42条第２項の道路の場合は別途協議のこと｡

指定道路延長Ｌ（任意）

３ｍ

１ｍ

隅切

両端接続の道路又は幅員６ｍ以上の袋路状道路

Ｗ≧６ｍ

（道路中心線を一致させる）

指定道路延長Ｌ（任意）

６ｍ

２ｍ

既存袋路状道路４ｍ

隅切

両端接続の道路又は幅員６ｍ以上の袋路状道路

Ｗ≧６ｍ

（片側の道路境界を一致させる）

指定道路延長Ｌ（任意）

３ｍ

１ｍ

隅切

両端接続の道路又は幅員６ｍ以上の袋路状道路

Ｗ≧６ｍ

（道路中心線を一致させる）

指定道路延長Ｌ（任意）

３ｍ

１ｍ

既存袋路状道路４ｍ

隅切

両端接続の道路又は幅員６ｍ以上の袋路状道路

Ｗ≧６ｍ

（道路中心線を一致させる）

（イ）

（ロ）

（ハ）

既存袋路状道路６ｍ

法第42条に該当する道路

指定道路延長Ｌ（任意）

Ｗ≧６ｍ

（道路中心線を一致させる）

両端接続の道路又は幅員６ｍ以上の袋路状道路

転回広場

６ｍ未満の既存袋路状道路

延長Ｌ≦35ｍ

延長Ｌ≦35ｍ

両端接続の道路又は幅員６ｍ以上の袋路状道路

転回広場

６ｍ未満の既存袋路状道路

延長Ｌ≦35ｍ

延長Ｌ≦35ｍ

（ニ）６ｍ未満の既存袋路状道路をその幅員で延長する場合

別記第２図

法第42条第２項の道路に接続する場合

（イ）一般的な場合

指定道路延長Ｌ

幅員 Ｗ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２項道路

指定道路延長Ｌ

道路後退線は分筆し地目を公衆用道路とし、原則舗装する

（ロ）河川、がけ等に接する場合

指定道路延長Ｌ

２項道路

道路後退線は分筆し地目を公衆用道路とし、原則舗装する

幅員 Ｗ

４ｍ

２ｍ

２ｍ

別記第３図

道路幅員及び車道幅員のとり方

⑴

車道幅員

指定道路幅員

⑵

車道幅員

指定道路幅員

車道幅員

指定道路幅員

⑶

暗渠

内法寸法が

50㎝以上のもの

⑷

車道幅員

指定道路幅員

歩道

路肩

車道幅員

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等

官民境界

既設

水路等

指定道路幅員

⑸

（注）指定した道路幅員内は建築基準法第44条の建築制限を受ける｡

別記第４図

指定道路延長Ｌ

水路等

河川占用許可（占用部分の形態については河川管理者と協議）

１項道路

幅員 Ｗ

２ｍ

ガードレール等（必要に応じて）

２ｍ

４ｍ

河川等を挟んで接続する場合

指定道路延長Ｌ＝ａ＋ｂ

ａ

ｂ

河川占用許可（占用部分の形態については河川管理者と協議）

１項道路

水路等

幅員 Ｗ

２ｍ

４ｍ

２ｍ

ガードレール等（必要に応じて）

第８条第３項により転回広場の検討を行う場合は、占用部分の延長を指定道路の延長に

加算すること

別記第５図

転回広場の形状

⑴　中間に設けるもの

（イ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）

道路中心線

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

５ｍ

2.5ｍ

５ｍ

６ｍ

２ｍ

２ｍ　　　　　６ｍ　道路中心線

２ｍ

２ｍ

２ｍ

2.5ｍ

２ｍ

５ｍ

４ｍ

道路中心線

２ｍ

10ｍ

２ｍ

道路中心線

道路中心線

２ｍ

３ｍ

２ｍ

2.5ｍ

２ｍ

３ｍ

２ｍ

（ハ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）

（ホ）

⑵　終端の設けるもの

（イ）

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

４ｍ

５ｍ

２ｍ

道路中心線

道路中心線

35ｍ以内

35ｍ以内

２ｍ

２ｍ

５ｍ

３ｍ

５ｍ

道路中心線　２ｍ　　　　　　６ｍ

２ｍ

35ｍ以内

（ロ）

（ハ）

３ｍ

３ｍ

２ｍ

２ｍ

３ｍ

２ｍ

ｂ

道路延長

別記第６図

隅切

①　両側隅切り

２ｍ

２ｍ

２ｍ

隅切

(２等辺３角形)

②　片側隅切り

既存道路

５ｍ

指定道路

３ｍ

③　変則隅切り

既存道路

ａ

ｂ

ａ

指定道路

（ａ≧１ｍかつｂ≧１ｍ）かつ（ａ＋ｂ≧４ｍ）

３ｍ

θ＜60°

θ≧120°

隅切不要

④　交差、接続又は屈曲により生じる内角が60度未満のときの隅切り

隅切

（二等辺三角形）

⑤　歩道を挟んで接続する場合

（イ）

１項道路

４ｍ

２ｍ

幅員 Ｗ

幅員２ｍ以下の歩道

歩道部を含み隅切形状を２ｍ＊２ｍとできるかは道路管理者と協議

指定道路延長Ｌ

２ｍ

１項道路

４ｍ

２ｍ

幅員 Ｗ

幅員２ｍ以下の歩道

歩道部を含み隅切形状を２ｍ＊２ｍとできるかは道路管理者と協議

指定道路延長Ｌ

※　寸法は有効幅とする｡

１項道路

４ｍ

幅員 Ｗ

幅員２ｍを超える歩道

隅切の形状は道路管理者と協議

指定道路延長Ｌ

（ロ）道路管理者と協議により、特定行政庁が周囲の判断によりやむを得ないと認め、

隅切を設ける必要がない場合

別記第７図

勾配

①　接続

既存道路

接続線

６ｍ

指定道路

②　交差

指定道路

６ｍ

６ｍ

指定道路

指定道路

交 差

部 分

指定道路

６ｍ

６ｍ

別記第８図

排水施設

指定道路及びこれに接する敷地の排水に必要な排水施設は、次図の構造と同等以上のものとすること｡

Ｌ型側溝

Ｌ型側溝（現場打ち）

Ｕ型側溝（現場打ち）

240以上

指定道路

150

300

指定道路

200

120

150

150

0

150

150

400

150

Ｌ型側溝（コンクリート２次製品）

Ｌ型側溝（ＪＩＳ Ａ5372）

150

Ｕ型側溝（コンクリート２次製品）

落ちふた式Ｕ型側溝３種

150