建築基準法第43条第２項第２号による許可に係る包括許可基準

沼津市建築審査会承認　平成11年６月３日

改正　平成15年８月21日　　　　平成20年８月21日

平成22年５月20日　　　　平成30年９月25日

第１（趣旨）

次の基準に適合するものは、建築基準法（昭和25年法律第 201号。以下「法」

という。）第43条第２項第２号の規定に基づき、特定行政庁が交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がないものと認め、沼津市建築審査会（以下「建築審

査会」という。）の同意を得たものとして、許可（以下「法第43条許可」とい

う。）することができるものとする。

第２（基準）

建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。）第10

条の３第４項各号のいずれかに該当し、計画建築物及びその敷地が、それぞれ次に

掲げる基準に適合すること。

(1)　省令第10条の３第４項第１号に該当するもの（広い空地）

山間地、海辺や川辺にある気象観測所、電気通信中継施設、灯台の付属施

設又は野鳥観察小屋等の建築物で、一度に多人数が利用しないもの

(2)　省令第10条の３第４項第２号に該当するもの（公共の用に供する道）

次の各号の一に該当する幅員４メートル以上の公共の用に供する道（以下

「公有地等」という。）に、２メートル以上接する敷地に建築する建築物

ただし、当該公有地等を法上の道路とみなしたときに、法第52条第２項、

法第56条各項及び静岡県建築基準条例（昭和48年静岡県条例第17号。以下「県

条例」という。）の規定に適合すること。

ア　港湾法第２条第５項第４号に規定する臨港交通施設である道路（以下

「臨港道路」という。）で、当該臨港道路の管理者の承諾を得たもの

イ　地方公共団体が管理する農道等の道で、管理者の承諾を得たもの

(3)　省令第10条の３第４項第３号に該当するもの（十分な幅員を有する通路）

次の各号の一に該当する十分な幅員を有する通路に、２メートル以上接する敷地に建築する建築物

ア　敷地と道路との間に河川、水路、国又は地方公共団体が管理する公有地（以下「水路等」という。）がある場合で、次の１から４の全てに該当する通路

１　道路に至る通路は、幅が２メートル以上で、日常的に通行できるもの

であること。（水路等の管理者の承諾又は占用許可を受け、計画敷地の

専用通路となる場合に限る。）

２　道路に至る通路を敷地とみなしたときに、県条例の規定に適合するも

の

３　道路に至る通路が接する道路を前面道路として、法第52条第２項の規

定に適合するもの

４　水路等の部分を前面道路の幅員に加算して、法第56条各項の規定に適

合するもの

イ　次の１から４の全てに該当する通路

１　道路に接続する幅員 1.8メートル以上の現に建築物の立ち並びのな

い通路で、日常の通行上支障がないこと。

２　通路を法第42条第２項の道路とみなしたときに生じる、敷地内における後退部分が通路と一体に整備されていること。（平成22年５月19日以前に建築又は築造された部分を除く。）

３　後退の際に生じる線をその通路の境界線とみなし、杭等により、将来

にわたって境界が明らかに確認できる状態とすること。

４　公図上の赤道等で地方公共団体が管理し、使用承諾が得られた通路で

あること。（赤道の場合は使用承諾不要）

ただし、計画建築物は次の①から④の全てに該当するものであること。

①　現に存する建築物で、法第43条が許可制度となる以前（平成11年４月30日以前）に適法に建築されたものの建替え又は増築であること。

②　建替え又は増築後の建築物の用途は、従前の建築物の用途と同一で

あること。

③　地階を除く階数が２以下又は既存建築物の階数以下であること。

④　当該通路を法第42条第２項の道路とみなしたときに、法及び県条例

の規定に適合すること。

ウ　次の１から４の全てに該当する通路

１　道路に接続する幅員 1.8メートル以上の現に建築物の立ち並びのあ

る通路で、日常の通行上支障がないこと。

２　通路を法第42条第２項の道路とみなしたときに生じる、敷地内にお

ける後退部分が通路と一体に整備されていること。（通路を法第42条第

２項の道路とみなしたときに、法第３条により法の規定が適用されない

ものを除く。）

３　後退の際に生じる線をその通路の境界線とみなし、杭等により、将来

にわたって境界が明らかに確認できる状態とすること。

４　公図上の赤道等で地方公共団体が管理し、使用承諾が得られた通路で

あること。（赤道の場合は使用承諾不要）

ただし、計画建築物は次の①から⑤の全てに該当するものであること。

①　現に存する建築物で、法第43条が許可制度となる以前（平成11年４月30日以前）に適法に建築されたものの建替え又は増築であること。

②　建替え又は増築後の建築物の用途は、従前の建築物の用途と同一で

あること。

③　地階を除く階数が２以下又は既存建築物の階数以下であること。

④　当該通路を法第42条第２項の道路とみなしたときに、法及び県条例

の規定に適合すること。

⑤　防火地域及び準防火地域以外に建築する建築物は、準防火地域に建

築するものとみなしたときに、法第62条第２項、第63条及び第64条の

規定に適合すること。（ただし、平成22年５月19日以前に建てられた部分は除く。）

エ　次の１から４の全てに該当する通路

１　道路に接続する幅員 1.8メートル以上の現に建築物の立ち並びのある通路で、日常の通行上支障がないこと。

２　通路を法第42条第２項の道路とみなしたときに生じる、敷地内におけ

る後退部分が通路と一体に整備されていること。（通路を法第42条第２

項の道路とみなしたときに、法第３条により法の規定が適用されないも

のを除く。）

３　後退の際に生じる線をその通路の境界線とみなし、杭等により、将来

にわたって境界が明らかに確認できる状態とすること。

４　公図上の赤道等で地方公共団体が管理し、使用承諾が得られた通路で

あること。（赤道の場合は使用承諾不要）

ただし、計画建築物は次の①から④の全てに該当するものであること。

①　一戸建て住宅、法別表第２(い)項第２号に掲げる兼用住宅及びその

附属建築物であること。（附属の車庫は床面積50平方メートル以内で

あること。）

②　地階を除く階数が２以下であること。

③　当該通路を法第42条第２項の道路とみなしたときに、法及び県条例

の規定に適合すること。

④　防火地域及び準防火地域以外に建築する建築物は、準防火地域に建

築するものとみなしたときに、法第62条第２項、第63条及び第64条の

規定に適合すること。（ただし、平成22年５月19日以前に建てられた

部分は除く。）

第３　（建築審査会への報告）

特定行政庁は、この基準による法第43条許可をしたときは、許可の後初め

て開催される建築審査会に、許可に係る建築計画を報告しなければならない。

なお、建築審査会の同意の日付は、許可の日とする。

付　則（平成11年６月３日沼津市建築審査会承認）

この基準は、承認の日から施行する。

付　則（平成15年８月21日沼津市建築審査会承認）

＝地役権を設定（民有地Ｂの一部・民有地Ｂの建築敷地面積に算入）

この基準は、承認の日から施行する。

付　則（平成20年８月21日沼津市建築審査会承認）

＝地役権を設定（民有地Ｂの一部・民有地Ｂの建築敷地面積に算入）

この基準は、承認の日から施行する。

付　則（平成22年５月20日沼津市建築審査会承認）

＝地役権を設定（民有地Ｂの一部・民有地Ｂの建築敷地面積に算入）

この基準は、承認の日から施行する。

付　則（平成30年９月25日沼津市建築審査会承認）

＝地役権を設定（民有地Ｂの一部・民有地Ｂの建築敷地面積に算入）

この基準は、承認の日から施行する。